Заказчик

Открытое акционерное общество

«Иркутский институт «Гипрокоммунводоканал»

Договор

№ 18-42 от 07.11.2018г.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА «КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР ОЧИЩЕННЫХ СТОКОВ С ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКИ ПУ АЗЕЙСКИЙ ФИЛИАЛА «РАЗРЕЗ «ТУЛУНУГОЛЬ» ООО «КОМПАНИЯ «ВОСТСИБУГОЛЬ» ОТ ТОЧКИ СБРОСА К -11,12 В ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА

ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Положение о размещении линейного объекта

18-42-ДПТ-ПП

2019

Заказчик

Открытое акционерное общество

«Иркутский институт «Гипрокоммунводоканал»

Договор

№ 18-42 от 07.11.2018г.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА «КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР ОЧИЩЕННЫХ СТОКОВ С ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКИ ПУ АЗЕЙСКИЙ ФИЛИАЛА «РАЗРЕЗ «ТУЛУНУГОЛЬ» ООО «КОМПАНИЯ «ВОСТСИБУГОЛЬ» ОТ ТОЧКИ СБРОСА К -11,12 В ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА

ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Положение о размещении линейного объекта

18-42-ДПТ-ПП

Главный архитектор	Хотулев Р.А.

Главный инженер проекта	Щемелева А.К.

2019

Содержание

Содержание	3

Состав документации	4

Состав авторского коллектива	7

Общая информация	9

1. Сведения об объекте и основные показатели линейного объекта	9

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов	11

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов	12

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов	12

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения	13

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	13

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	13

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды	14

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	15

Состав документации

| Номер п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Основная часть проекта планировки территории |  |
| 1 | Положение о размещении линейного объекта | 18-42-ДПТ-ПП |
| 2 | Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта | 18-42-ДПТ-ПП-1 М 1:1000 |
| 3 | Чертеж красных линий | 18-42-ДПТ-ПП-2 М 1:1000 |
|  | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
| 4 | Обоснования положений по планировке территории | 18-42-ДПТ-ПП-ОМ |
| 5 | Схема расположения элементов планировочной структуры | 18-42-ДПТ-ПП-ОМ-1 М 1:20000 |
| 6 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | 18-42-ДПТ-ПП-ОМ-2 М 1:1000 |
| 7 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий | 18-42-ДПТ-ПП-ОМ-3 М 1:1000 |
| 8 | Схема конструктивных и планировочных решений | 18-42-ДПТ-ПП-ОМ-4 М 1:1000 |
|  | Основная часть проекта межевания территории |  |
| 9 | Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков | 18-42-ДПТ-ПМ |
| 10 | Чертеж межевания территории | 18-42-ДПТ-ПМ-1 М 1:1000 |
|  | Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |
| 11 | Чертеж межевания территории. Материалы по обоснованию | 18-42-ДПТ-ПМ-ОМ-1 М 1:1000 |
|  | Материалы проекта планировки территории и проекта межевания территории, в электронном виде |  |
| 12 | Проект планировки территории и проект межевания территории для строительства объекта «Канализационный коллектор очищенных стоков с промышленной площадки ПУ Азейский филиала «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» от точки сброса К -11,12 в водный объект» | 18-42-ДПТ-ЭВ |

Примечание:

В составе документации по планировке территории отсутствуют следующие чертежи и схемы, в виду отсутствия необходимости в их разработке:

- Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов. Данный чертеж отсутствует в виду отсутствия зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;

- Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. Данная схема отсутствует в виду того что, документация по планировке территории не предусматривает размещение автомобильных дорог и (или) железнодорожного транспорта;

- Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории. Данная схема отсутствует в виду отсутствия необходимости в её разработке.

- Схема границ объектов культурного наследия. Данная схема отсутствует ввиду отсутствия объектов культурного наследия на территории проведения работ.

- Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Данная схема отсутствует в виду отсутствия рисков возникновения чрезвычайных ситуаций  от размещаемых линейных объектов.

Состав авторского коллектива

| ООО «Градостроительная мастерская «Линия» |  |
| --- | --- |
| Главный архитектор | Р.А. Хотулев |
| Главный инженер проекта | А.К. Щемелева |
| Главный специалист | И.В. Сенотрусов |
| Архитектор | В.А. Хотулева |

Общая информация

Проект планировки территории для строительства объекта «Канализационный коллектор очищенных стоков с промышленной площадки ПУ Азейский филиала «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» от точки сброса К -11,12 в водный объект» (далее – проект планировки территории) разработан согласно ст. 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 25.12.2018), постановления Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» в целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Подготовка проекта планировки территории для размещения линейного объекта выполнена на основании постановления Администрации Гадалейского сельского поселения № 13 от 05.02.2019 года «О подготовке проекта планировки для размещения объекта «Канализационный коллектор очистных стоков с промышленной площадки ПУ Азейский филиал «Разрез Тулунский» ООО «Компания «Востсибуголь» от точки сброса К-11, 12 в водный объект».

Территория, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории, расположена в границах Гадалейского сельского поселения Тулунского района Иркутской области на территории Азейского угольного месторождения.

Проектирование предусматривается в границах кадастрового квартала 38:15:060502.

Выполнение мероприятий, заложенных в данном проекте, необходимо для транспортировки очищенных сточных вод с промышленной площадки ПУ «Азейский».

Планируемый линейный объект водоотведения является продолжением объекта «Коллектор очищенных стоков от блочно-модульных очистных сооружений (БМОС) до точки сброса с промышленной площадки ПУ "Азейский" выполненный ООО «Иркутский Институт «Гипрокоммунводоканал» в 2014 году (шифр объекта 300/2014-НК).

Для реализации данных мероприятий выполняется строительство линейных объектов – подземной сети водоотведения с оборудованием канализационных колодцев, канализационной камеры и выпуска очищенных вод.

1. Сведения об объекте и основные показатели линейного объекта

Настоящий проект планировки территории предусматривает выполнение следующих мероприятий:

- строительство сетей водоотведения (напорного и самотечного коллектора очищенной канализации);

- оборудование на данных сетях следующих объектов: камеры с измерительным приборами, колодца-гасителя, смотровых колодцев и оголовка для выпуска очищенных вод.

Основные показатели планируемых объектов

Трасса планируемого линейного объекта проходит по землям промышленности, промышленной площадке ПУ «Азейский» филиала «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» (земельные участки с кадастровыми номерами 38:15:060502:1, 38:15:060502:294) и землям, собственность которых не разграничена.

Документация по планировке территории предусматривает размещение сетей водоотведения, необходимых для транспортировки очищенных сточных вод от блочно-модульных очистных сооружений (БМОС) промышленной площадки.

Сети водоотведения предусматриваются в подземном исполнении.

Начало планируемого участка трассы (ПК 0+00) – точка подключения с ранее запроектированным канализационным колодцам 11, 12 на участке c кадастровым номером 38:15:060502:1.

Конец планируемого участка трассы (ПК 4+47) – точка выпуска очищенных сточных вод в обводненный карьер.

Общая протяженность планируемых линейных объектов составляет 447 метров.

Планируемые трубопроводы очищенных сточных вод предусматриваются из полимерных материалов, не подверженных коррозии.

На планируемых линейных объектах предусматривается устройство камеры №1 для размещения узла учета сточных вод.

Для гашения избыточного напора после камеры 1 установлен двухметровый колодец гаситель напора (КГН1).

По всей трассе предусматривается размещение 10 смотровых канализационных колодцев.

Для выпуска очищенных сточных вод в водный объект проектом предусматривается оголовок из бетонных плит.

Перечень основных параметров планируемых линейных объектов и их конструктивных элементов представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Перечень основных параметров планируемых линейных объектов водоотведения

| Наименование показателей | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Линейные объекты водоотведения |  |  |
| 1. Напорная сеть (напорный коллектор) очищенных сточных вод |  |  |
| Диаметр сети | мм | 2 DN90 |
| Тип сетей | - | внешний |
| Тип прокладки | - | подземный |
| Протяженность | м | 8 |
| Пропускная способность | м/ч | 8.0 |
| Материал труб |  | полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR17-90 |
| Толщина стенки сетей | мм | 5,4 |
| Глубина заложения: максимальная минимальная | м м | 3,30 2,98 |
| 2. Самотечная сеть (самотечный коллектор) очищенных сточных вод |  |  |
| Диаметр сети | мм | 315 |
| Тип сетей | - | внешний |
| Тип прокладки | - | подземный |
| Протяженность | м | 439 |
| Пропускная способность | м/ч | 8.0 |
| Материал труб |  | полиэтиленовые двухслойные гофрированные трубы ПЭ100 SDR17 «Корсис» |
| Толщина стенки сетей | мм | 18.7 |
| Глубина заложения: максимальная минимальная | м м | 3,30 2,98 |
| Конструктивные элементы, входящие в состав линейных объектов |  |  |
| 3. Канализационные камеры | шт | 1 |
| Условное обозначение на карте |  | камера 1 |
| 4. Колодцы гасители напора | шт | 1 |
| Условное обозначение на карте |  | КГН1 |
| 5. Смотровые канализационные колодцы | шт | 10 |
| 6. Канализационные выпуски | шт | 1 |
| Условное обозначение на карте |  | К0 |

Сведения о зонах с особыми условиями использования территории, устанавливаемыми в связи с размещение линейных объектов

После завершения строительства, для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации и сохранности планируемых линейных объектов водоотведения будут установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории (согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»):

- от напорных сетей водоотведения – 5 метров;

- от самотечных сетей водоотведения – 3 метра.

Охранная зона от сетей водоотведения устанавливается вдоль трассы в виде земельного участка в каждую сторону от крайних сетей.

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается в границах Гадалейского сельского поселения Тулунского района Иркутской области.

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Проектом планировки территории устанавливается граница зоны планируемого размещения линейного объекта с указанием координат характерных точек данной зоны.

Перечень координат характерных точек, границы зоны размещения линейного объекта представлен в системе координат ведения единого государственного реестра недвижимости и приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта

| Номер точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 628178,11 | 2295849,39 |
| 2 | 628163,17 | 2295865,32 |
| 3 | 628157,80 | 2295867,52 |
| 4 | 628068,24 | 2295960,45 |
| 5 | 628065,00 | 2295972,15 |
| 6 | 628058,63 | 2295970,41 |
| 7 | 627946,26 | 2296087,00 |
| 8 | 627940,97 | 2296083,30 |
| 9 | 627894,48 | 2296132,83 |
| 10 | 627856,00 | 2296170,94 |
| 11 | 627848,60 | 2296173,10 |
| 12 | 627838,00 | 2296154,13 |
| 13 | 627847,17 | 2296144,36 |
| 14 | 627852,21 | 2296144,20 |
| 15 | 627925,55 | 2296065,73 |
| 16 | 628024,29 | 2295961,40 |
| 17 | 628031,41 | 2295952,89 |
| 18 | 628153,44 | 2295825,93 |

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) зон планируемого размещения линейных объектов из зон планируемого размещения линейного объекта.

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Правилами землепользования и застройки Гадалейского муниципального образования Тулунского района Иркутской области (утв. решением Думы Гадалейского сельского поселения от 05.05.2014г. №51 (с изменениями от 12.12.2017г. №19) предельные параметры разрешенного строительства, в зоне производственных объектов, не установлены.

Для линейного объекта «Канализационный коллектор очистных стоков с промышленной площадки ПУ Азейский филиал «Разрез Тулунский» ООО «Компания «Востсибуголь» от точки сброса К-11, 12 в водный объект», параметры строительства, установить в процессе проектирования объекта, согласно требованиям технических регламентов.

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В зоне планируемого размещения линейного объекта отсутствуют существующие объекты капитального строительства (здания, строения, сооружения, объекты, строительство которых не завершено), а также объекты капитального строительства, планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

Мероприятия по защите объектов капитального строительства не предусматриваются.

Проектирование и строительство линейного объекта необходимо выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Согласно письма службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 25.08.2018 г. № 02-76-6382/18 в границах зоны планируемого размещения линейных объектов водоотведения объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия – отсутствуют.

Участок выполнения работ расположен вне зон охраны объектов культурного наследия.

Выполнение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов не требуется.

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Согласно заключения Федерального Агенства по Рыболовству (Росрыболовство) Ангаро-Байкальского территориального управления №ИС-2520 от 31.08.2018 г. «О согласовании осуществления деятельности по объекту «Блочно-модульные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, расположенные на территории площадки ПУ «Азейский» на стадии проектирования была проведена оценка воздействия планируемой деятельности на водные боилогические ресурсы и среду их обитания с учетом рыбохозяйственной характеристики водоема и технологии работ (в соответствии с Методикой исчисления вреда, причиненного водным биологическим ресурсам», утвержденной Приказом Росрыболовства №1166 от 25.11.2011г.

При соблюдении технологии очистки и достижении нормативных показателей очищенные сточные воды с очистных сооружений не будут оказывать токсичного воздействия на водные биоресурсы. Проведение мероприятий по восстановлению нарушаемого состояния водных биоресурсов и определение затрат для их проведения не требуется. Проектной документацией не предусмотрено проектных решений, мероприятий и строительных процессов, противоречащих требованиям водного законодательства и охраны окружающей среды в части сохранения среды обитания водных биологических ресурсов.

Ангаро-Байкальское территориальное управление Рыболовства согласовало осуществление деятельности по объекту: «Блочно-модульные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, расположенные на территории площадки ПУ «Азейский».

Согласно Раздела 7 «Мероприятия по охране окружающей среды» материалов проектной документации «Канализационный коллектор очищенных стоков с промышленной площадки ПУ "Азейский" филиала "Разрез "Тулунуголь" ООО "Компания "Востсибуголь" от точки сброса К-11, 12 в водный объект» (шифр 2018-424-МООС), разработанной ОАО «Иркутский институт «Гипрокоммунводоканал», строительство и эксплуатация коллектора не окажет дополнительного воздействия на компоненты окружающей среды и не вызовет опасных экологических последствий в прилегающих районах при реализации предусмотренных проектных решений в полном объеме.

В связи с тем, что от планируемого линейного объекта – канализационного коллектора, в период эксплуатации негативного воздействия наблюдаться не будет, мероприятия по охране окружающей среды разрабатываются только на период строительства объекта.

При проведении строительных работ необходимо выполнение следующего комплекса мероприятий:

- строительно-монтажные работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями по предотвращению запыленности и загазованности воздуха;

- строительный мусор при уборке увлажнять. Работающие в условиях запыленности должны быть обеспечены средствами защиты органов дыхания от поступления в них пыли и микроорганизмов;

- ремонт, профилактику и замену масел производить на базах механизации. Заправку строительных машин и механизмов производить в специализированных местах;

- во время строительства не допускать эксплуатация машин при наличии течи в топливных и масляных системах, слив отработанных масел на площадке;

- во время всего срока строительства регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку отходов производства и потребления на объекты их размещения специализированными предприятиями, имеющими соответствующую лицензию на данный вид деятельности;

- не допускать пожоги мусора, розлив нефтепродуктов, захламление территории;

- во временных передвижных вагончиках строителей и на местах стоянок машин и механизмов иметь полные комплекты средств пожаротушения;

- при транспортировке материалов нельзя ломать кусты и деревья за пределами отвода, загрязнять почву продуктами отработки машин и механизмов;

- после завершения строительно-монтажных работ обязательно привести территорию строительства в надлежащее состояние (убрать и вывезти весь строительный мусор, выполнить благоустройство территории, произвести посев газонов);

- автосамосвалы, вывозящие строительный мусор, оборудовать специальными защитными тентами;

- предоставляемую для строительства и прилегающую к ней территорию содержать в надлежащем санитарном состоянии.

Для минимизации вредного влияния на территорию, отводимую под производство работ, должно обеспечиваться следующее:

–	ведение работ строго в границах отводимой под строительство территории во избежание сверхнормативного изъятия земельных участков;

–	рациональное и эффективное использование земли в границах отвода;

–	запрещение деятельности, не предусмотренной технологией проведения работ по строительству, особенно вне границ отвода и с использованием техники.

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Мероприятия по защите территории достигается принятыми в проекте конструктивными, технологическими и организационными решениями:

- применением стандартизированного технологического оборудования;

- комплексом противопожарных мероприятий;

- соблюдением соответствующих норм и правил;

- своевременным проведением технического обслуживания и регламентных работ.

Ликвидация возможных аварийных ситуаций на объекте будет осуществляться эксплуатирующей организацией.

Существующая и проектируемая система подъездов и проездов обеспечивает свободный подъезд сил и средств ликвидации аварий к проектируемому объекту.

По классификации технологических сред по пожаро- взрывоопасности согласно ст.15 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» сети водоотведения относятся к пожаробезопасной группе.

Согласно НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» сети водоотведения при подземной прокладке не категорируются по взрывопожарной и пожарной опасности.

Согласно ГОСТ 12.1.011-78, класс взрывоопасной и пожароопасной  опасности сетей в не классифицируется, по категории и группе взрывоопасных смесей.

В соответствии со ст. 4 ФЗ № 384 «Технический регламент о безопасности заданий и сооружений», уровень ответственности данного объекта – нормальный.

Оборудование, подлежащее защите с применением автоматических установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации – отсутствует.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по гражданской обороне

Территория проектирования расположена в границах не категорированного по ГО населенного пункта.

Категория проектируемого объекта по ГО устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 1115 от 19 сентября 1998 г. «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» и по показателям, введенным в действие приказом МЧС России № 539ДСП от 11 сентября 2012 г. рекомендуемая категория – некатегорированный.

В особый период планируемый линейный объект будет продолжать функционировать, перемещение объекта и его деятельности – не предусматривается.

Строительство ЗС ГО на территории проектирования – не предусматривается.

Эвакуационные мероприятия с территории проектирования не производятся, в виду отсутствия постоянного работающего населения на  объекте.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 22.0.02-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения», утвержденными приказом Росстандарта от 12.09.2016 № 1111-ст, проектируемый объект не является потенциально опасным объектом.

Источниками ЧС техногенного характера на территории планируемого объекта являются аварии на объектах инженерной инфраструктуры.

Степень опасности таких чрезвычайных ситуаций в общем – средняя.

ЧС будут носить локальный характер. Влияние ЧС на жизнедеятельность населения будет обусловлено различными факторами (время, и место аварии, вид коммунально-энергетической сети, размеры и степень развития аварии и др.).

Крупные аварии на сетях могут вызвать прекращение (нарушение) водоотведения на время ликвидации аварии.

Возникновение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения возможно в результате:

- недостаточной защищённости значительной части технологического оборудования;

- невыполнения в полной мере мероприятий по планово-предупредительному ремонту оборудования;

- общего снижения уровня технологической дисциплины;

- общей изношенности и выработки проектного ресурса значительной части технологического оборудования.

Для предотвращения ЧС техногенного характера необходимо проведение следующего комплекса мероприятий:

- проведение плановых (регламентных) работ по техническому обслуживанию объектов;

- обеспечение подъездов спецтехники к сооружениям.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного характера

На проектируемой территории из чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказать негативное воздействие на планируемый объект являются землетрясения.

Территория проектирования относится к сейсмическому району с расчетной сейсмической активностью в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности А(10 %), В(5 %), С(1 %) в баллах:

- д. Азей А(10 %) - 7, В(5 %) - 7, С(1 %) - 8 баллов.

Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» проектируемая территория относится к опасной зоне действия землетрясений.

Пожарная безопасность

Противопожарные мероприятия являются неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий, обеспечивающих устойчивость функционирования объектов капитального строительства. Их важность предопределяется большими размерами ущерба, который могут нанести пожары.

Пожаротушение на территории размещения объекта предусматривается выполнять силами объектов пожаротушения, базирующихся на территории Азейского месторождения.

Пожарную безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах следует обеспечивать в соответствии с требованиями ФЗ от 23.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.4.2.

В процессе строительства необходимо обеспечить:

- выполнение противопожарных правил и охрану от пожара строящегося объекта;

- пожаробезопасное проведение строительно-монтажных работ;

- наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром;

- возможность эвакуации и спасения людей, а также защиты материальных      ценностей при пожаре на строительной площадке.

Для размещения первичных средств пожаротушения на территории бытовых помещений необходимо оборудовать пожарный пост в составе ящика с песком 0,5 м3 и лопатами 2 шт., бочка с водой емк. 250 л.

Ответственность за пожарную безопасность на объекте возлагается на руководителя подрядной организации или лицо его замещающее.

У въездов на строительную площадку вывесить план пожарной защиты с нанесением объекта, въездами, выездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи.